Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра вычислительных систем

Электротехника, электроника и схемотехника

(часть 1 Электротехника)

Лабораторная работа №1

″Исследование электрических цепей постоянного тока″

Вариант №5

Выполнил: Студент 2-го курса,

группы ИВ-122 Гердележов

Даниил Дмитриевич

Проверил преподаватель:                                                                                Коновалов А. С.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО СТЕНДА LESO-3

В СибГУТИ в лаборатории электронных средств обучения (ЛЭСО) разрабатываются и изготавливаются учебные стенды для лабораторий различных технических дисциплин. Учебный лабораторный стенд LESO-3 предназначен для исследования характеристик и параметров полупроводниковых приборов. Однако для приобретения практических навыков по основам электротехники на этом стенде можно выполнить ряд лабораторных работ данного методического указания.

Внешний вид стенда LESO-3 представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид лабораторного стенда

Учебный стенд имеет два вольтметра, два миллиамперметра, два управляемых источника напряжения и коммутационную панель для сборки схемы. Схема исследования собирается с помощью проводников вручную. Студентам выдаются учебные стенды LESO-3 с USB кабелем, Далее они самостоятельно набирают проводники и в соответствии с методическим указанием выбирают номиналы радиодеталей. Дополнительно можно взять мультиметр для измерения падения напряжения на резисторах. На экране компьютера в реальном масштабе времени в режиме осциллографа исследуются временные диаграммы и делаются соответствующие измерения. Программное обеспечение, выполняемое на компьютере, разработано в среде LabVIEW. Взаимосвязь микропроцессора с компьютером происходит через интерфейс USB. Методические рекомендации по работе со стендом LESO-3 более подробно рассмотрены на сайте labfor.ru «Методические указания» ЛЕСО СибГУТИ.

Цель работы:

Экспериментальная проверка закона Ома и правил Кирхгофа при определении токов и напряжений в электрических цепях. Овладеть методами расчёта в разветвлённых электрических цепях.

Основные теоретические сведения:

- Понятие: электрической цепи; электрической ветви; узла; активного и пассивного двухполюсников.

- Закон Ома.

- Первое правило Кирхгофа.

- Второе правило Кирхгофа.

- Метод наложения (принцип суперпозиции).

Ход работы:

Выполнение предварительных расчётов:

Исходные данные для расчётов и сборки схем, представленных на рисунках 1, 2, 3, сведены в таблицу 1.

Номер варианта выбирается в соответствии с номером бригады.

1 Часть

1. Для схемы, изображенной на рис. 1, при согласованном и встречном включении источников ЭДС Е1 и Е2, определить по закону Ома общий ток I в цепи и падение напряжения U R1, U R2 , U R3 , U R4 на элементах цепи. Результаты расчёта записать в таблицу 2.

Проверить результаты по второму правилу Кирхгофа для контура.

Вариант №5

Данные элементов схемы:

E1 = 5 В, E2 = 9 В,

R1 = 2.2кОм,

R2 = 1кОм,

R3 = 2кОм,

R4 = 1.5 кОм,

R5 = 1 кОм.

Рассчитаем общее сопротивление цепи:

Rобщ=R1+R2+R3+R4=6.7кОм

По закону Ома рассчитываем ток: I=(E1+E2)Rобщ= 2.089мА

Определим падения напряжений на резисторах

UR1 = I*R1 = 2.089*2.2=4.596В

UR2 = I*R2 = 2.089*1=2.089В

UR3 = I*R3 = 2.089*2=4.178В

UR4 = I*R4 = 2.089*1.5= 3.134В

Проверяем результаты расчета по второму правилу Кирхгофа для контура:

Согласованное:

UR1+UR2+UR3+UR4 = E1+E2

4.596 + 2.089 + 3.178 + 3.134 = 5+9

14 В= 14 В

Встречное:

I = (E2-E1) / Rобщ = 4/6.7 = 0.6мА

UR1 = I*R1 = 0.6 * 2.2= 1.32В

UR2 = I*R2 = 0.6 * 1 = 0.6 В

UR3 = I*R3 = 0.6 * 2 = 1.2 В

UR4 = I*R4 = 0.6 * 1.5 = 0.9 В

UR1+UR2+UR3+UR4 = E2-E1

1.3 + 0.6 + 1.2 + 0.9 =4

4В = 4 В

Табл. 2 Результаты расчётов

|  |  | I, мА | UR1, В | UR2, В | UR3, В | UR4, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованное E1 и E2 | Рассчит. | 2.089 | 4.596 | 2.089 | 4.178 | 3.134 |
|  | Измер. | 2.02 | 4.48 | 2.08 | 4.11 | 3.09 |
| Встречное E1 и E2 | Рассчит. | 0,6 | 1.32 | 0,6 | 1.2 | 0,9 |
|  | Измер. | 0.64 | 1.27 | 0.58 | 1.16 | 0.87 |

2. Для схемы на рисунке 2, используя эквивалентные преобразования сопротивлений, определить токи в ветвях электрической цепи и напряжения на её элементах.

Проверить результаты расчёта:

– по первому правилу Кирхгофа для каждого узла;

– по второму правилу Кирхгофа для каждого контура.

Результаты расчёта записать в таблицу 3.

- Зададим E1 = 5 В

- Определим общее сопротивление ветвей R5 и R3, R4

- Сопротивление ветви R3, R4 равно

R3,4=R3+R4=2+1.5=3.5кОм

- Общее сопротивление ветвей R5 и R3, R4 равно

R = R5*R3,4/(R5+R3,4) = 1*3.5/(1+3.5)=3.5 / 4.5 = 0.778 кОм

- Находим ток I1 по закону Ома

I1 = E1/(R1+R2+R) = 5/(2.2+1+0.78)=1.26мА

- По второму правилу Кирхгофа напряжение на сопротивлении R5 равно UR5 = E1 - (UR1 + UR2) = 5 – (1.26*2.2+1.26*1) = 0.97 В

- Определяем токи в ветвях:

I2 = UR5 / R5 = 0.97 / 1 = 0.97 мА

I3 = UR5 / (R3+R4) = 0.97/(3.5) = 0.28мА

- Проверяем результат по первому правилу Кирхгофа:

I1 = I2 + I3

1.26= 0.97+ 0.28

1.26мА = 1.24  мА

Табл. 3 Результаты расчета

|  | I1 | I2 | I3 | UR1 | UR2 | UR3 | UR4 | UR5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА | мА | мА | В | В | В | В | В |
| Рассчит. | 1,26 | 0,97 | 0,28 | 2,77 | 1.26 | 0.55 | 0.41 | 0.97 |
| Измер. | 1.31 | 0.99 | 0.32 | 2.68 | 1.24 | 0.55 | 0.41 | 0.97 |

2 часть:

Методы расчёта цепей постоянного тока с несколькими источниками Схема для исследования представлена на рисунке 3.

1. Для схемы составить уравнения по 1-му правилу Кирхгофа для узлов, и по 2-му правилу для ветвей.

Составление уравнений электрического равновесия цепи на основе правил Кирхгофа:

– указываем направление токов в схеме на рис. 3;

– считаем количество узлов Nу и количество ветвей Nв, в том числе количество ветвей с источниками тока Nт;

– определяем количество уравнений, которое необходимо составить по правилам Кирхгофа для токов и для напряжений; – составляем систему уравнений.

E1 = 5 В, E2 = 9 В, R1 = 2.2 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 2 кОм, R4 = 1.5 кОм, R5 = 1 кОм.

Схема имеет: Ny = 2узла, Nв=3ветви, Nm= 0 источников тока.

Для узла Ky = Ny – 1 = (2-1), т.е. 1 уравнение;

Для ветвей Kв = Nв – Ny + 1 – Nm = 3-2+1-0=2.

Для узла: I2+I3-I1 = 0.

Для первого контура: I1 R1 + I1 R2 + I2 R5 = E1

Для второго контура: I3 R3 + I3 R4 - I2 R5 = E2

Получаем систему уравнений:

I2+I3-I1=0I1R1+I1R2+I2R2=E1I3R3+I3R4-I2R5=E2

I2+I3-I1=02.2*I1+I1+I2=52*I3+1.5*I3-I2=9

I2+I3-I1=03.2*I1+I2=53.5*I3-I2=9

I1 = 1.76 мА

I2 = -0.63 мА

I3 = 2.39 мА

|  | I1, мА | I2, мА | I3, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассчит. Измер. | 1.76 1.77 | -0.63 -0.66 | 2.39 2.43 |

2. Для схемы, изображенной на рисунке 3 рассчитать токи методом наложения. Метод наложения (принцип суперпозиции) основан на утверждении, что реакция линейной цепи на сумму воздействий равна сумме реакций от каждого воздействия в отдельности.

Рассчитываем токи I1, I2, I3 при воздействии E1. Для этого считаем E2=0 В.

Найдем общее сопротивление при воздействии E1:

R3,4=R3+R4=2 +1.5=3.5 кОм

Ra=R5*R3,4R5+R3,4=1*3.51+3.5=0,78 кОм

Rобщ=R1+R2+Ra=3,98 кОм

Находим ток I1 по закону Ома

I1'=E1Rобщ=53,98=1,26 мА

По второму правилу Кирхгофа напряжение на сопротивлении R5 равно

UR5=I1'*Ra=0,98 В

Определяем токи в ветвях

I2'=UR5R5=0,981=0,98 мА

I3'=UR5R3+R4=0,982+1,5=0,28 мА

Рассчитываем токи I1, I2, I3 при воздействии E2. Для этого считаем E1=0 В.

Найдем общее сопротивление при воздействии E2:

R1,2=R1+R2=2,2+1=3,2 кОм

Ra=R5 *R1,2R5+R1,2=1*3,21+3,2=0,76 кОм

Rобщ=R3+R4+Ra=4,26 кОм

Находим ток I1 по закону Ома

I3''=E2Rобщ=94,26=2,11 мА

По второму правилу Кирхгофа напряжение на сопротивлении R5 равно

UR5=I3''*Ra=1,6 В

Определяем токи в ветвях

I2''=UR5R5=1,61=1,6 мА

I1''=UR5R1+R2=1,62,2+1=0,5 мА

Накладываем токи с учётом их направлений и определяем их значения.

I1=I1'+I1''

1,26+0,5=1,76

I2=I2'-I2''

0,98-1,6=-0,62

I3=I3'+I3''

0,28+2,11=2,38

Вывод:

Мы экспериментально проверили закон Ома и правила Кирхгофа при определении токов и напряжений в электрических цепях. Овладели методами расчёта в разветвленных электрических цепях.